公共危險物品試驗方法及判定基準

中華民國96年02月08日內授消字第0960822571號修正

一、為規範公共危險物品鑑定歸類之試驗方法及其類別或分級之判定，特

訂定本基準。

二、公共危險物品之試驗方法及判定基準應依本基準之規定辦理。但如有

其他試驗項目、檢測程序或分析方法具同等試驗效果，並經中央主管

機關認可者，不在此限。

三  試驗物品為未知物者，應先確認其物性，判定其為液體或固體，再進

行分類試驗。其確認方式如下：

(一) 液體：在一大氣壓下，且 20 ℃時為液態者或 20 ℃時為固態、超

過 20 ℃在 40 ℃以下為液態者。其試驗方法如下：

1 試驗裝置：

(1) 恆溫水槽：具備攪拌裝置、加熱器、溫度計及自動溫度調節器

(可控制溫度在±0.1 ℃) ，深度 150mm  以上。

(2) 溫度計：凝固點測試用，刻度範圍為 20 ℃至 50 ℃。

(3) 試管：內徑 30mm 、高度 120mm  之平底圓筒型透明玻璃製，

管底起算 55mm 與 85mm 高度處予以標線 (以下分別稱為 A

線與 B  線) ；數量二支。

(4) 橡皮塞：數量二個，其大小恰可封住試管開口；其中一個中央

鑽孔以支撐溫度計。

2 試驗場所：一大氣壓下，溫度為 20 ±2 ℃，風速在 0.5  公尺

／秒以下之場所。

3 試驗步驟：

(1) 將兩支試管裝滿待測物至 A  線。其中一支以橡皮塞完全密封

(以下稱液體判斷用試管) ，另一支則蓋上插有溫度計之橡皮

塞 (以下稱溫度測定用試管) ，溫度計置入 A  線下 30mm ，

直立於試管中。

(2) 調整恆溫水槽溫度，控制溫度在 20.0 ±0.1 ℃，將兩支試管

直立靜置於槽中，並讓 B  線淹沒於水槽液面下。待溫度測定

用試管之待測物到達試驗溫度 20 ℃後，保持靜置狀態 10 分

鐘。

(3) 10  分鐘後，將液體判斷用試管從恆溫水槽中取出，平放於水

平之平台，同時觀察液面前緣通過B線所需時間。

4 判定基準：所需時間在 90 秒以內，待測物在 20 ℃為液體。

5 在 20 ℃以上 40 ℃以下之液態判定方式依上開試驗步驟進行，

調整合適之試驗溫度進行判定。

(一) 固體：在一大氣壓下，20℃時非氣態之物質，且不屬於 (一) 液體

之範圍者。

四  依照下列試驗方法及判定基準進行公共危險物品之分類：

(一) 氧化性固體：

氧化性固體依物質燃燒時間及敏感度進行判定，其判定方法如下：

1 試驗物品為粉粒狀者：係指可通過篩網孔徑 1.18㎜ 者。

(1) 燃燒試驗：

標準物質：過氯酸鉀 (特級) 及溴酸鉀 (1 級) ，其粒徑大

小應能通過 300μm 篩網，而無法通過 150μm 篩網。試驗

前放入溫度設定在 20 ℃，內有乾燥用矽酸膠之玻璃乾燥器

中，靜置二十四小時。

還原劑：木粉，其材質為杉邊材，其粒徑大小應能通過 500

μm 篩網，而無法通過 250μm 篩網。試驗前放入溫度設定

在 20 ℃，內有乾燥用矽酸膠之玻璃乾燥器中，靜置四小時

。

試驗場所：一大氣壓下，溫度 20 ±2 ℃，溼度 50 ±10％

，風速在 0.5  公尺／秒以下之場所。

試驗器具：厚度在 10mm  以上之絕熱板及白金加熱器。

試驗方法：

A 標準物質及試驗物品過篩乾燥，分別以 1  比 1  之重量

比例與木粉充分混合，其合計重量為 30g。

B 將上述混合物置於絕熱板上，堆積成高度與底面積直徑比

為 1  比 1.75 的圓錐體。

C 以 1,000℃之白金加熱器，接觸混合物的底部，其接觸時

間不得超過 10 秒，然後量測底部圓周開始著火至火焰熄

滅之燃燒時間 (以下稱燃燒時間) 。

D 重複試驗5次以上，取其平均值並比較其燃燒時間。

判定基準：

第一級－燃燒時間較溴酸鉀短。

第二級－燃燒時間較溴酸鉀長，較過氯酸鉀短。

第三級－燃燒時間較過氯酸鉀長。

(2) 落錘試驗：

標準物質：硝酸鉀 (特級) 及氯酸鉀 (1 級) ，其粒徑大小

應能通過 250μm 的篩網，試驗前放入溫度設定在 20 ℃，

內有乾燥用矽酸膠之玻璃乾燥器中，靜置二十四小時。

還原劑：紅磷 (1 級) ，其粒徑大小應能通過 180μm 的篩

網，試驗前放入溫度設定在 20 ℃，內有乾燥用矽酸膠之玻

璃乾燥器中，靜置四小時。

試驗場所：一大氣壓下，溫度 20 ±2 ℃，溼度 50 ±10％

，風速在 0.5  公尺／秒以下之場所。

試驗器具：直徑 40mm 及厚度 0.01mm 之鋁箔紙及落錘測試

儀。

試驗方法：

A 標準物質及試驗物品過篩乾燥，分別以 1  比 1  之重量

比例與紅磷充分混合，其合計重量為 100mg。

B 分別放置於鋁箔紙製之套筒中並密封置於測試架上，使用

5kg 落錘進行測試。

C 試驗過程中應依 (硝酸鉀／紅磷) 和 (氯酸鉀／紅磷) 敏

感度之差別，找出各自合適之試驗高度，每個高度需重複

實驗 10 次以上，觀察其測試結果是否有火星、火花或爆

轟等現象。

判定基準：

第一級－較氯酸鉀敏感。

第二級－較氯酸鉀鈍感，但較硝酸鉀敏感。

第三級－較硝酸鉀鈍感。

(3) 試驗結果綜合判定：

┌─────┬───┬───┬───────┐

│落錘試驗  │      │      │              │

├─────┤第一級│第二級│第    三    級│

│  燃燒試驗│      │      │              │

├─────┼───┼───┼───────┤

│  第一級  │   I  │   I  │       I      │

├─────┼───┼───┼───────┤

│  第二級  │   I  │   II │      III     │

├─────┼───┼───┼───────┤

│  第三級  │   I  │   III│  非氧化性固體│

└─────┴───┴───┴───────┘

試驗結果I者為第一種氧化性固體。

試驗結果II者為第二種氧化性固體。

試驗結果III者為第三種氧化性固體。

2 試驗物品為非粉粒狀者：係指無法通過篩網孔徑 1.18㎜ 者。

(1) 大量燃燒試驗：

標準物質：過氯酸鉀 (特級) ，其粒徑大小應能通過 300μ

m 篩網，但無法通過 150μm 篩網，試驗前放入溫度設定在

20℃，內有乾燥用矽酸膠之玻璃乾燥器中，靜置二十四小時

。

還原劑：木粉，其材質為杉邊材，其粒徑大小應能通過 500

μm 篩網，但無法通過 250μm 篩網，試驗前放入溫度設定

在 20 ℃，內有乾燥用矽酸膠之玻璃乾燥器中，靜置四小時

。

試驗場所：一大氣壓下，溫度 20 ±2 ℃，溼度 50 ±10％

，風速在 0.5  公尺／秒以下之場所。

試驗器具：厚度在 10mm 以上之絕熱板及白金加熱器。

試驗方法：

A 標準物質及試驗物品過篩乾燥，分別以 1  比 1  之重量

比例與木粉充分混合，其合計重量為 500g 。

B 將上述混合物置於絕熱板上，堆積成高度與底面積直徑比

為 1  比 2  之圓錐體。

C 以 1,000℃之白金加熱器，接觸混合物的底部，其接觸時

間不得超過 30 秒，著火後量測其燃燒時間。

D 此處燃燒係指持續或間歇性著火情形，在五次以上試驗中

，若有一次以上未燃燒成功，則需重複再進行五次以上試

驗，在總共十次以上試驗中，有五次以上燃燒成功，才可

以計算其平均燃燒時間，否則重做試驗。

判定基準：

第一級－燃燒時間比過氯酸鉀短。

第二級－燃燒時間比過氯酸鉀長。

(2) 鐵管試驗：

還原劑：賽璐珞粉，其粒徑大小應能通過 53μm  篩網。

試驗場所：一大氣壓下，溫度 20 ±2 ℃，溼度 50 ±10％

，風速在 0.5  公尺／秒以下之場所。

試驗器具：外徑 60mm ／厚度 5mm／長度 500mm／具有底部

之無縫鋼管、50g 引爆藥及 6  號電氣雷管。

試驗方法：

A 試驗物品與賽璐珞粉以 3  比 1  的重量比例充分混合，

充填至鐵管內八分滿，並放入 50g  的引爆藥後，鐵管中

央插入6號電氣雷管，將鐵管埋在砂中引爆。

B 重複進行三次以上試驗觀察鐵管破裂狀況。如鐵管自上端

至下端完全分離為「完全破裂」；如鐵管破損、扭曲、變

形等則為「不完全破裂」。

判定基準：

第一級－鐵管完全破裂。

第二級－鐵管不完全破裂。

(3) 試驗結果綜合判定：

┌────────┬───┬──────┐

│鐵管試驗        │      │            │

├────────┤第一級│第  二  級  │

│  大量燃燒試驗  │      │            │

├────────┼───┼──────┤

│    第一級      │  ★  │  III       │

├────────┼───┼──────┤

│    第二級      │  III │非氧化性固體│

└────────┴───┴──────┘

測試結果★者，應將物品粉碎後依「試驗物品為粉粒狀」之

試驗方法進行判定。

測試結果III者為第三種氧化性固體。

(二) 可燃性固體

可燃性固體依物質著火的難易性進行判定，其判定方法如下：

1 瓦斯著火試驗：

(1) 試驗場所：一大氣壓下，溫度 20 ±2 ℃，溼度 50 ±10％，

風速在 0.5  公尺／秒以下之場所。

(2) 試驗器具：厚度在 10mm 以上之絕熱板及瓦斯火焰器。

(3) 試驗方法：

將乾燥後之試驗物品 3cm3 放置於絕熱板上，試驗物品為粉

粒狀者，將其堆成半圓形狀。

將瓦斯火焰器之火焰長度調節在火嘴朝上狀態下 70mm ，然

後與試驗物品接觸 10 秒鐘，其火焰與試驗物品接觸面積為

2cm2、接觸角度為 30° 。

重複上述步驟 10 次以上，測量火焰接觸試驗物品時，試驗

物品所需著火時間，觀察試驗物品是否有 1  次以上繼續燃

燒或無焰燃燒之情形。

(4) 判定基準：

試驗物品在 3  秒內著火者為第一種可燃性固體。

試驗物品在 3  秒以上 10 秒以內著火者為第二種可燃性固

體。

試驗物品在 10 秒以內不著火者，則進行閉杯式閃火點試驗

。

2 閉杯式閃火點試驗：

(1) 試驗場所：一大氣壓下，溫度 20 ±2 ℃，溼度 50 ±10％，

風速在 0.5  公尺／秒以下之場所。

(2) 試驗器具：閉杯式閃火點測試儀。

(3) 試驗方法：

將 2g 之試驗物品放入試料杯中，蓋上杯蓋。

設定溫度，將試料杯保持於該溫度下 5  分鐘，然後引燃試

驗用火焰，調整火焰直徑至 4mm  大小。

啟動開關，將試驗火焰接觸試料杯 2.5  秒後復原，重複試

驗找出閃火點。

(4) 判定基準：

閃火點≦ 40 ℃之試驗物品為易燃性固體，其餘則非屬易燃性

固體。

(三) 自燃物質與禁水性物質

自燃物質與禁水性物質依物質在空氣中發火性、與水接觸之發火性

或產生可燃性氣體進行判定，其判定方法如下：

1 自然發火性試驗：

(1) 試驗場所：一大氣壓下，溫度 20 ±2 ℃，濕度 50 ±10％，

風速在 0.5  公尺／秒以下之場所。

(2) 試驗器具：直徑 90mm 之化學分析用濾紙、瓷杯蒸發皿及厚度

在 10mm 以上之絕熱板。

(3) 試驗方法：

瓷杯法：將能通過 300μm 篩網 10 ％以上之粉末狀試料取

出 1cm3 ，置於化學分析用濾紙 (試驗前放入溫度設定在 2

0 ℃，內有乾燥用矽酸膠之玻璃乾燥器中，靜置二十四小時

) 的中央，濾紙應置於瓷杯蒸發皿上，觀察試驗物品在 10

分鐘內是否自然發火。試驗物品在 10 分鐘內會自然發火者

，判定為第一種自燃物質。

落下法：試驗物品在上述步驟 10 分鐘內不會自然發火者，

將 2cm3 之試驗物品自 1m 高度落到絕熱板上，觀察在落下

後 10 分鐘內是否會自然發火。重複進行試驗 5  次以上，

如有 1  次以上有自然發火情形者，則判定為第二種自燃物

質。

(4) 判定基準：

以瓷杯法試驗自然發火者為第一種自燃物質。

以落下法試驗自然發火者為第二種自燃物質。

以上兩者試驗皆不自然發火者，則進行與水反應性試驗。

2 與水反應性試驗：

(1) 試驗場所：一大氣壓力下，溫度 20 ±2 ℃，濕度 50 ±10％

，風速在 0.5  公尺／秒以下之場所。

(2) 試驗器具：容積 500cm3  燒杯、體積 100cm3  平臺、化學分

析用濾紙及氣相層析儀。

(3) 試驗方法：

微量燒杯法：在容量 500cm3 的燒杯底部放置平臺，在平臺

上面裝滿 20±5℃的純水，上面再放置直徑大於平臺直徑之

濾紙，控制平臺上水量讓濾紙浮在水面上。試驗物品為固體

者，放置直徑 2mm  之試驗物品量於濾紙中央；試驗物品為

液體者，注入 5mm3 (0.005ml) 之試驗物品量於濾紙中央，

觀察是否自然著火。不會自然著火者，則重複相同步驟 5

次以上，觀察其中是否有一次以上會自然著火。如所產生氣

體不會自然著火者，則將該氣體接近火焰，觀察是否著火。

少量燒杯法：在上開步驟試驗下不自然著火者，則增加試

驗物品量至 50mm3，並重新操作，所產生氣體仍不會自然著

火者，則將該氣體接近火焰，觀察是否著火。

產生氣體量測定法：在上開步驟試驗下仍不會著火者，則

測定產生氣體量，並分析該氣體是否含有可燃性成分。其測

試方法如下：

A 將 2g 試驗物品放入氣體量測裝置之 100cm3 燒杯中，將

燒杯放入 40 ℃恆溫水槽，最後於燒杯內快速加入 40 ℃

純水 50cm3，每隔 1  小時測定氣體產生量，至少測試五

小時。

B 每隔 1  小時所測到的氣體產生量，將其換算成每 1kg

試驗物品所產生的量，其中最大值視為本試驗之氣體產生

量，並以檢知管、氣相層析儀等分析儀器測定是否含可燃

性氣體。

(4) 判定基準：

以微量燒杯法或少量燒杯法而自然發火者為第一種禁水性物

質。

以微量燒杯法或少量燒杯法而小火苗著火者為第二種禁水性

物質。

以產生氣體量測定法測得可燃氣體量大於 200 l/hr-kg  者

為第三種禁水性物質。

以微量燒杯法、少量燒杯法均無自然發火，亦無小火苗著火

，且產生氣體量測定法測得可燃氣體量小於 200l/kg-hr 者

則為非禁水性物質。

(四) 易燃性液體

易燃性液體依物質引火性進行判定。有關各種不同測試閃火點儀器

及所參考之歐美日及本國標準如下表，試驗物品屬於低閃火點者，

則閃火點測試儀必須加裝冷凍循環設備。

1 各種不同測試閃火點儀器及所參考之歐美日及本國標準

┌──────┬────────┬──────────┐

│閃火點測試儀│歐美日及本國標準│適    用    種    類│

├──────┼────────┼──────────┤

│TAG 密閉式  │   ASTM D56     │在 40 ℃黏稠度低於 5│

│            │                │.5St，或在 25 ℃黏稠│

│            │                │度低於 9.5St，且閃火│

│            │                │點低於 93 ℃之物品。│

│            │                │但瀝青不適用本測試標│

│            │                │準。                │

├──────┼────────┼──────────┤

│TAG 開杯法  │   ASTM D1310   │閃火點低於 93 ℃之物│

│            │                │品，如瀝青。        │

├──────┼────────┼──────────┤

│SETA  密閉式│JIS K2265、ASTM │閃火點介於 0℃至 110│

│            │D3278           │℃，同時在 25 ℃黏稠│

│            │                │度低於 150St  之物品│

│            │                │。                  │

├──────┼────────┼──────────┤

│克里排開放式│ISO 3679、3680A │閃火點高於 79 ℃之物│

│            │STM D92、 CNS37 │品。                │

│            │75              │                    │

├──────┼────────┼──────────┤

│Pensky-Mart-│    ASTM D93    │用於燃料油、潤滑油等│

│ens(閉杯法) │                │物品。              │

└──────┴────────┴──────────┘

2 判定基準：

(1) 閃火點≦-20 ℃且起始沸點＜40℃者，為特殊易燃物。

(2) 閃火點＜100 ℃且自然發火溫度＜100 ℃者，為特殊易燃物。

(3) 閃火點＜21℃者，為第一石油類　(非水溶性液體)　。

(4) 閃火點＜21℃者，為第一石油類 (水溶性液體) 。

(5) 21℃≦閃火點＜70℃者，為第二石油類 (非水溶性液體) 。

(6) 21℃≦閃火點＜70℃者，為第二石油類 (水溶性液體) 。

(7) 70℃≦閃火點＜200 ℃者，為第三石油類 (非水溶性液體) 。

(8) 70℃≦閃火點＜200 ℃者，為第三石油類 (水溶性液體) 。

(9) 閃火點≧200 ℃者，為第四石油類。

(五) 爆炸性物質

爆炸性物質依物質爆炸的危險性及熱分解的激烈程度進行判定，其

判定方法如下：

1 熱分析試驗：

(1) 標準物質：2,4 二硝基甲苯 (DNT ，特級) 、過氧化二苯甲醯

(BPO ，1 級) 。

(2) 試驗場所：一大氣壓下，溫度 20±2℃，濕度 50 ±10％，風

速在 0.5  公尺／秒以下之場所。

(3) 試驗器具：微差掃瞄熱卡計 (DSC)  或示差熱分析儀 (DTA)

(4) 試驗方法：

2,4 二硝基甲苯試驗步驟：

A 將 2,4  二硝基甲苯 1mg  裝入耐壓 50kgf/cm2  以上的

測試筒 (cell) 並密封，連同空的測試筒放入加熱爐內，

以每分鐘上升 4℃的速率加熱至 400 ℃。

B 計算開始放熱溫度 (T:單位℃) 與放熱量 (Q:單位 J/g)

。需注意下列事項：

(a) 基線需連接開始與結束放熱部份。

(b) 開始放熱溫度係由轉折點上之切線與基線的交點求出。

(c) 有多個巔峰點出現時，以開始放熱溫度作為第一個巔峰

點，以所有巔峰點計算放熱量。

C 重複 B  的步驟 5  次，分別計算出開始放熱溫度與放熱

量，將其平均值作為 2,4  二硝基甲苯之開始放熱溫度與

放熱量。

過氧化二苯甲醯試驗步驟：

過氧化二苯甲醯 2mg，依據試驗步驟求得過氧化二苯甲醯

之開始放熱溫度與放熱量。

綜合、數據做圖：

如下圖所示，以 logQ 對 log(T-25)  作圖，分別將 2,4

二硝基甲苯之開始放熱溫度與放熱量與過氧化二苯甲醯之開

始放熱溫度與放熱量，放入座標圖內，將兩點連成一直線，

即為判定基準線。

待測物：

A 將待測物 2mg  裝入耐壓 50kgf/cm2  以上的測試筒內並

密封，連同空的測試筒放入加熱爐內，以每分鐘上升 4℃

的速率加熱至 400℃。可配合放熱量增減待測物的重量。

B 計算開始放熱溫度與放熱量。需注意下列事項：

(a) 基線需連接開始與結束放熱部份。

(b) 開始放熱溫度係由轉折點上之切線與基線的交點求出。

(c) 有多個巔峰點出現時，以開始放熱溫度作為第一個巔峰

點，以所有巔峰點計算放熱量。

C 重複 B. 的步驟 5  次，分別計算出開始放熱溫度與放熱

量，將其平均值作為待測物之開始放熱溫度與放熱量。

D 將待測物的開始放熱溫度與放熱量，分別計算出 logQ 與

log (T-25)  的值，將其值畫於上圖中。

(5) 判定基準：

第一級－放熱量與放熱溫度之對應點位於 2,4  二硝基甲苯及

過氧化二苯甲醯之判定基準線之上。

第二級－放熱量與放熱溫度之對應點位於 2.4  二硝基甲苯及

過氧化二苯甲醯之判定基準線之下。

2 壓力容器試驗：

(1) 1mm 孔徑節流板 (orifice)  壓力容器試驗：

試驗場所：一大氣壓下，溫度 20 ±2 ℃，濕度 50 ±10％

，風速在 0.5公尺／秒以下之場所。

試驗器具：

A 壓力容器的側面及上面分別安裝節流板與破裂板，且其內

部可容納試料容器，為一內容量 200cm3 的不銹鋼製容器

。

B 試料容器為內徑 30mm ，高 50mm ，厚 0.4mm，且底為一

平面，上方開放之鋁製圓筒。

C 孔徑 1mm  之節流板為厚度 2mm  之不銹鋼製品。

D 破裂板為鋁等金屬所製造之物品，破裂壓力為 6kgf/cm2

。

E 加熱器輸出功率為 700W 以上。

試驗方法：

A 在壓力容器底放入一裝有 5g 矽油之試料容器，設定加熱

器之電壓及電流值，可使矽油溫度從 100℃到 200℃之過

程以每分鐘 40 ℃的速率加熱。

B 以加熱器持續加熱 30 分鐘以上。

C 壓力容器側面為鐵氟龍製，嵌有氟化橡膠製等耐熱性墊片

，然後安裝孔徑 1mm  的節流板，在壓力容器底部放置試

驗物品 5g ，在壓力容器上方安裝鐵氟龍製，嵌有氟化橡

膠等耐熱性墊片之破裂板。

D 將水倒在破裂板上方。

E 以加熱器加熱壓力容器。

F 反覆操作 A  到 E  步驟 10 次以上，觀察破裂板是否會

破裂。

(2) 9mm 孔徑節流板 (orifice)  壓力容器試驗：

將上述「孔徑 1mm」節流板改成「孔徑 9mm」，並根據 1mm

孔徑節流板之壓力容器試驗方法進行 9mm  孔徑節流板之壓力

容器試驗。

(3) 判定基準：

第一級－9mm 孔徑 10 次有 5  次以上破裂。

第二級－1mm 孔徑 10 次有 5  次以上破裂且 9mm  孔徑 10

次有 4  次以下破裂。

第三級－1mm 孔徑 10 次有 4  次以下破裂。

3 試驗結果綜合判定：

┌──────┬───┬───┬──────┐

│壓力容器試驗│      │      │            │

├──────┤第一級│第二級│第三級      │

│  熱分析試驗│      │      │            │

├──────┼───┼───┼──────┤

│    第一級  │   I  │  II  │  II        │

├──────┼───┼───┼──────┤

│    第二級  │   I  │  II  │非爆炸性物質│

└──────┴───┴───┴──────┘

(1) 測試結果I為第一種爆炸性物質。

(2) 測試結果II為第二種爆炸性物質。

(六) 氧化性液體

氧化性液體依物質燃燒時間之長短進行判定，其判定方法如下：

1 燃燒試驗：

(1) 標準物質：90％硝酸水溶液。

(2) 還原劑：木粉，其材質為杉邊材，其粒徑大小應能通過 500μ

m 篩網，且無法通過 25 μm 篩網，試驗前放入溫度設定在 2

0 ℃，內有乾燥用矽酸膠之玻璃乾燥器中，靜置四小時。

(3) 試驗場所：一大氣壓下，溫度 20 ±2 ℃，濕度 50 ±10％，

風速在 0.5公尺／秒以下之場所。

(4) 試驗器具：外徑 120mm  之平底蒸發皿、注射器及白金加熱器

。

(5) 試驗方法：

將 15g  木粉放置於平底蒸發皿內，堆積成高度與底面積直

徑比為 1  比 1.75 的圓錐體，放置 1  小時。

標準物質取 15g，用注射器由圓錐體的上方均勻注射，然後

以 1,000℃之白金加熱器，接觸混合物的底部，其接觸時間

不得超過 10 秒，著火後量測燃燒時間。

試驗物品依照的方式量測燃燒時間。

此處燃燒係指持續或間歇性著火情形，在五次以上試驗中，

若有一次以上未燃燒成功，則需重複再進行五次以上試驗，

在總共十次以上試驗當中，有五次以上燃燒成功，才可以計

算其平均燃燒時間，否則重做試驗。

(6) 判定基準：

比 90 ％硝酸水溶液和木粉之混合物的燃燒時間短為氧化性

液體。

比 90 ％硝酸水溶液和木粉之混合物的燃燒時間長為非氧化

性液體。

五  本基準自發布日施行。